CREATION D’UN PROGRAMME EXECUTABLE

D’ACQUISITION SOUS LABVIEW

Durée : 2 H.

OBJECTIF DU T.P.

Plan du T.P.

- Objectif du T.P.

- Travail demandé

B.1.	But

B.2.	Cahier des charges

B.3.	Analyse du programme

B.4.	Programme principal

B.5.    Création du programme

B.6.    Propriétés des VIs

On désire faire une application complète qui permet l’acquisition d’une puissance à travers le port RS232 sous labView.

# TRAVAIL DEMANDÉ

## But :

On désire réaliser un programme utilisé pour le TP diode laser de Mise en œuvre.

## Cahier des charges :

L’utilisateur demarre le programme puis choisit dans le menu les actions possible :

- Lire (un fichier de mesures)

- Enregistrer (un fichier de mesures)

- Quitter (ferme labview)

- Configuration / Puissance-mètre (test le bon fonctionnement du puissance-mètre et permet de définir le type de puissance-mètre)

Configuration / Paramètres des mesures (Nombre de mesures à prendre et durée entre chaque mesure).

- Mesures / Démarrer (affichage des différents paramètres et lancement des mesures)

- Graphe P=f(t) (trace le graphe de la puissance en fonction du temps).

## Analyse du programme :

On créera un VI principal nommé ACQUISITION.VI, ce VI ne comportera rien sur la face avant, il faudra simplement créer le menu principal et les conditions sur le diagramme.

On créera 7 Vis :

- Lire.vi : lecture du fichier tableur.

- Enregistrer.vi : enregistrer un fichier tableur  (P dans la première colonne et T dans la seconde).

- Quitter.vi : fermeture de labView.

- Puissance_metre.vi : configuration et test d’une lecture de puissance.

- Parametres.vi : vi qui aura deux commandes (nombre de mesures et durée en s entre deux mesures).

- Mesures.vi : affichera le port du puissance-mètre, le type de puissance-mètre, la valeur lue, les paramètres de mesures, un bouton « début » et un voyant « fin des mesures ».

- Graphe.vi : tracera le graphe P = f(t).

## Programme principal :

- Créer un vi vide et enregistrer sous ACQUISITION.vi dans « Classes\BBSP2\TSO\TNPI\TP17\ »

- Création du menu :

Enregistrer sous « menu TP17.rtm » dans  « Classes\BBSP2\TSO\TNPI\TP17\ »

- Tous les Vis créés par la suite seront à sauvegarder dans « Classes\BBSP2\TSO\TNPI\TP17\ »

## Création du programme :

  - Sur la face avant : rien à faire

  - Sur le diagramme :

  - Créer la boucle TANT QUE « FIICHIER/Quitter »non sélectionner dans le menu, le programme est exécuté.

  - Créer la boucle condition qui gère les 7 fonctions du menu (Lire, Enregistrer, Quitter, Puissance-mètre, Paramètres, Démarrer et P = f(t))

  - Créer les variables globales :

- P : tableaux de doubles

- t : tableaux de doubles

- Nombre de mesures : indicateur numérique U16

- Tempo : indicateur numérique U8

- Voie de lecture dans E/S : ressource VISA.

  - Pour la fonction « Lire », on utilisera le sous-vi LIRE dans « Classes\BBSP2\TSO\TNPI\TP17\»

  - Pour la fonction « Enregistrer », on utilisera le sous-vi ENREGISTRER dans « Classes\BBSP2\TSO\TNPI\TP17\»

  - Pour la fonction « Quitter », on créera un vi à l’aide de la fonction « Quitter LabView » dans Programmation/Contrôle d’application.

  - Pour la fonction « Puissance-mètre », on créera un VI « PUISSANCE METRE.vi » qui aura trois commandes et un indicateur sur la face avant :

  - Voie de lecture (COM utilisé).

  - Bouton « Test lecture » qui fera une lecture et affichera la valeur dans un indicateur numérique « Valeur lue » sous forme scientifique avec 3 chiffres significatifs.

  - Bouton « Validation des paramètres » qui fermera ce vi et copiera le type de puissance-mètre et la voie de lecture dans les variables globales correspondantes.

Pour le diagramme :

  - Créer la boucle TANT QUE « Validation des paramètres » non relâché, le vi « Puissance-mètre » est exécuté.

- Si le bouton « Test lecture » est vrai, lire la valeur de la puissance : la chaîne de caractères à envoyer est : « :POWER? ‘retour à la ligne’ », configuration du port Visa : 9600 bauds, 8 bits de données, pas de parité, 1.0 bit de stop, Flux : XON/XOFF

- SINON rien.

Remarque : Il faut créer une séquence, dans la première on envoie la chaine de caractère et on attend 10 ms puis on reçoit la valeur dans la seconde étape.

  - Si le bouton « Validation des paramètres » vrai ALORS copier la voie de lecture dans les variables globales correspondantes puis fermer le VI.

  - Pour la fonction « Paramètres », on créera un VI « PARAMETRES.vi » qui aura deux commandes numériques et un bouton sur la face avant:

  - Commande numérique « Nombre de mesures » : entier U16.

  - Commande numérique « Tempo » : entier U8.

  - Bouton « Validation des paramètres » qui fermera ce vi et copiera le nombre de mesures et la tempo dans les variables globales correspondantes.

Pour le diagramme :

  - Créer la boucle TANT QUE « Validation des paramètres » non relâché, le vi « Paramètres » est exécuté.

  - Si le bouton « Validation des paramètres » vrai ALORS copier le nombres de mesures et la tempo dans les variables globales correspondantes puis fermer le VI.

  - Pour la fonction « Démarrer », on créera un VI « MESURES.vi » qui aura un :

  - Indicateur de Nom de ressource VISA  « Voie de lecture » qui affichera le port du puissance-mètre

  - Indicateur numérique « Valeur lue » (Nombre scientifique avec 3 chiffres significatifs) qui affichera la valeur lue,

  - Indicateur numérique « Nombre de mesures » (U16) qui affichera le nombre de mesures.

  - Indicateur numérique « Tempo » (U8) qui affichera la tempo entre chaque mesure

  - Un bouton « début » pour démarrer l’acquisition

  - Un voyant « fin des mesures » qui s’allumera à la fin des mesures et qui affichera « Mesure en cours pendant les mesures.

  - Un bouton « quitter » qui fermera le VI.

Pour le diagramme :

  - A l’initialisation du VI, on copie les variables globales « Voie de lecture », « Nombre de mesures » et « Tempo dans les indicateurs correspondants et on met le voyant « Fin des mesures » vrai.

  - TANT QUE le bouton « Quitter » est faux :SI « Démarrer les mesures » vrai ALORS, mettre le voyant « Fin des mesures » à faux puis faire « Nombre de mesures » fois la mesure de la puissance toutes les « tempo » secondes, afficher la valeur lue et compléter les variables globales « P » et « t » puis mettre le voyant « Fin des mesures » à vrai SINON rien

  - Pour la fonction « P=f(t) », on créera un VI « GRAPHE.vi » qui aura un :

  - Indicateur de graphique XY « P = f(t) (les puissances seront en nombre scientifique avec 3 chiffres significatifs et le temps en virgule flottante avec trois chiffres significatifs,

  - Un bouton « FIN DU TRACE » qui fermera le VI.

Pour le diagramme :

  - A l’initialisation du VI, on trace le graphe XY à partir des tableaux P et t des variables globales.

  - TANT QUE le bouton « FIN DU TRACE » est faux exécuter le programme SINON rien.

## Propriété des VIs :

Lorsqu’on fait appel à un VI, il faut configurer les propriétés de celui-ci. Par exemple, pour le VI « PUISSANCE METRE.vi », faire Fichier/Propriétés du VI puis dans « Catégorie » choisir  « Apparence de la fenêtre » puis « Personnaliser » et valider uniquement « Afficher la face avant à l’appel » et « Fermer après l’exécution si fermée à l’origine ». Faire de même pour tous les Vis sauf pour le VI « ACQUISITION.vi » où dans Apparence de la fenêtre on choisit « Fenêtre d’application de niveau principal ».